| Schillinger & Ockfen Triwax-Chemie |  |  | ## Betriebsanweisung # gemäß §14 GefStoffV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRIFIX® AcidoCLEAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitär-Grundreiniger, sauer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gefahrenbestimmende Komponente(n): Phosphorsäure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahr |  | 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungsbedingungen stabil. Exotherme Reaktion beim Vermischen mit starken Alkalien (Reaktionswärme). Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend. |  |  |  |  |  |  |
| ##### Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 280 P 301+330+331 P 303+361+353 P 305+351+338 P 310 |  |  |  | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |  |  |  |  |
| Hinweise zum sicheren Umgang: Allgemein Augenschutz: Handschutz: Körperschutz: Atemschutz: |  |  |  | Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.Nicht mischen mit anderen Chemikalien. Persönliche Schutzausrüstung tragen: dichtschließende Schutzbrille gem. DIN EN 166 Schutzhandschuhe gem DIN EN 374 aus Nitrilkautschuk Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit > 480 min. Arbeitsschutzkleidung bei sachgemäßer Verwendung nicht erforderlich |  |  |  |  |
| Hinweise zur Lagerung: |  |  |  | Konzentrat im geschlossenen Originalbehälter aufbewahren Stark saures Produkt: Oberflächenangriff auf säureempfindliche Flächen, z.B. Beton, Marmor, Terrazzo und andere kalkhaltige Beläge. |  |  |  |  |
|  | ###### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  | ###### Notruf: |  |  | 112 |
| Geeignete Löschmittel: sonstige Maßnahmen: |  |  |  | Wassersprühstrahl,alkoholbeständiger Schaum,CO2, Löschpulver. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erd- reich gelangen lassen. Verschüttetes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Chemikalienbindemittel) aufnehmen und entsorgen. Rückstände können mit Wasser abgewaschen werden. |  |  |  |  |
|  |  | ##### Erste Hilfe |  |  |  | ##### Notruf: |  | 112 |
|  |  |  |  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe einholen. Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife waschen. Hautpflege auftragen. Ggf. kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach Augenkontakt: Ggf. Kontaktlinsen entfernen. Sofort vorsichtig unter fließendem Wasser/Augendusche ausspülen. Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen. und reichlich Wasser trinken. Arzt hinzuziehen. KEIN ERBRECHEN herbeiführen. |  |  |  |  |
| ##### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entsorgung von Produktresten: Entsorgung gemäß den jeweiligen behördlichen Vorschriften. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Restentleerte und unkontaminierte Verpackungen können der stofflichen Verwertung zugeführt werden. Geeignetes Reinigungsmedium: Wasser Stand: 12.06.2015; Nr. 4132_CLP; Datum:; Unterschrift:. |