Technische Information

# TRIFIX®  AcidoCLEAN

## Stark saures Sanitär-Grundreiniger-Konzentrat - salzsäurefrei

hochwirksam – entfernt Kalk und Zementschleier – angenehm duftend

Stark saurer,hochaktiver Sanitär-Grundreiniger zur Beseitigung aller Problemverschmutzungen in Bad,WC,Sauna,Schwimmbad,Industrie usw. Entfernt schnell,gründlich und zuverlässig selbst hart-

näckigste Verunreinigungen,wie Kalk,Rost,Wasserstein,Urinstein,Fettschmutz,mineralischen Schmutz o.ä.

Sehr gut geeignet zur Entfernung von Zementschleier. Spezielle Wirkstoffe sorgen für einen hervorragenden

Wasserabperleffekt und ausgeprägte Hydrophobiereigenschaften. Behandelte Flächen erhalten ihren ur-

sprünglichen Eigenglanz zurück,die Wiederanschmutzung wird entscheidend herabgesetzt. Gute Haftung

an senkrechten Flächen durch viskose Einstellung. Angenehme Duftnote.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen und Böden

###### Anwendung				: Grundreinigung / Nasswischverfahren / Vorsprühgerät / HD-Gerät

Dosierung				: Grundreinigung	: 1:3 – 1:10 mit Wasser verdünnt

Unterhaltsreinigung 	: 1:50 – 1:200 mit Wasser verdünnt

je nach Art und Grad der Verschmutzung

pH-Wert 				: 0,5

Inhaltsstoffe				: kationische, nichtionische Tenside, Phosphorsäure, Amidosulfonsäure,

Gerüststoffe, Farbstoff, Duftstoff, Wasser.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: H 314   Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

###### Augenschäden

###### H 290    Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

GGVS-Klasse				: Klasse  8  III		UN 3264

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 4132

1.000 ml Flasche				Art.Nr. 1520

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Karton 12 x 1.000 ml

Nicht verwenden auf			: Marmor,Terrazzo und anderen kalkgebundenen Flächen,

Zementestrich, Beton, korrosionsempfindlichen Materialien.

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.